# 第二章 基础知识

# 一．章节主要内容

# 二．详细内容

## 2.1 处理器硬件架构基础

### 2.1.1 CPU结构介绍

CPU是计算机中央处理器的简称，控制着计算机的操作和执行数据处理功能，结构包括：

- 寄存器：提供CPU内部储存，用来暂时存放参与运算的数据及运算结果

- 算数逻辑单位(ALU)：执行计算机的运算功能，包括加减乘除四则运算，左右移位运算，与或非异逻辑运算等

- 控制器控制计算机各部件工作，包括取指、译码、执行

- 内部总线：将寄存器、ALU以及控制器进行互连，提供通信机制

IA-32的CPU寄存器包括

- 指令指针寄存器：EIP寄存器，存储了当前执行指令的地址，系统根据该寄存器进行寻址，从内存中取出指令，然后在译码、执行

- 通用数据寄存器：包括EAX，ECX，EDX，EBX，通常用于储存参与运算的数据及运算的结果

- 地址指针寄存器：包括ESP和EBP，ESP记录了当前的栈顶，EBP通常记录的是当前函数的栈底

- 变址指针寄存器：包括ESI和EDI，通常ESI是操作数源地址，EDI是操作数目的地址

- 标志位寄存器：通称为EFLAGS，具体见P26

- 段寄存器；包括代码段寄存器CS，数据段寄存器DS，堆栈段寄存器SS，附加段寄存器ES，FS，GS

- 控制寄存器：包括CR0、CR1、CR2、CR3、CR4，用于记录处理器的运行模式和当前执行任务的属性

- ……

### 2.1.2 保护模式

IA-32架构的CPU有两种工作模式：

- 实模式：不支持多线程，不能实现权限分级

- 保护模式：实现内存分页和权限分级，支持多线程，多任务

分页功能由CR3寄存器支持，分段由内存管理器(GDTR, IDTR, LDTR, TR)支持，具体见P28-29

### 2.1.3 特权级

CPU支持Ring0、Ring1、Ring2、Ring3共4个权限级别，Ring0最高，Ring3最低，Windows中只使用Ring0和Ring3，为了进行代码段和数据段的特权级检验，需要3种类型的特权级支持：

- CPL：当前特权级，是当前执行线程的特权级，存储在CS段寄存器和SS段寄存器的第0位和第1位，通常情况下CPL与当前指令所在代码段的特权级相等

- DPL：描述特权级，段或门的特权级，存储在段或门的描述符的DPL域中

- RPL：请求特权级，赋给段选择子的取代性特权级，储存在段选择子的第0、1位

其他特权级指令见P30

### 2.1.4 中断处理与异常处理

中断和异常是程序执行过程中的插曲，需要处理器强制暂停当前任务，转移到一个称为中断处理程序或者异常处理程序的特殊任务中。

中断是程序执行期间随机发生的，可以是对硬件信号的响应，也可以是软件中断；异常是处理器执行指令过程中发生错误情况时产生的。

IA-32 架构的中断处理机制为收到中断信号或者检测到异常时，处理器挂起当前运行的进程或任务，保存好任务现场后转而去执行中断或者异常处理程序，处理完后恢复现场，继续执行被中断的进程或任务。

引起中断产生的原因或来源称为中断源，包括硬件中断和软件中断；引起异常产生的原因或来源被称为异常源，包括处理器检测到程序错误异常、软件产生的异常和机器检测异常。

### 2.1.5 调试支持

IA-32 架构的CPU中标志位寄存器EFLAGS中的IF、TF用于调试模式的开启，将TF置于1使CPU处于单步执行状态，IF置于1使CPU开启中断响应。

CPU中设置了DR0~DR7共8个调试寄存器用于断点设置功能，DR0~DR3位断点地址寄存器，用来保存断点地址，DR4，DR5保留为DR6和DR7的别名寄存器，DR6为调试状态寄存器，DR7位调试控制寄存器。

### 2.1.6 虚拟化支持

虚拟化技术能够基于系统CPU、内存、磁盘等资源虚拟出多台主机，提高资源利用率，最大化利用平台的硬件资源。

虚拟化技术典型有Intel的VT技术(VT-X, VT-D, VT-C)和AMD公司的AMD-V技术。

## 2.2 反汇编及对抗技术

### 2.2.1 汇编语言

- 寻址方式：

  - 寄存器寻址：最通用的数据寻址方式，使用寄存器的别名作为操作数，支持8、16、32、64位的操作数长度

  - 立即寻址：指令的源操作数为立即数，支持8、16、32、64位

  - 直接数据寻址：将位移量加到默认数据段地址或其他段地址上形成地址

  - 寄存器间接寻址：通过BP、BX、DI、SI等保存偏移地址的一种寻址方式

  - 基址加变址寻址：需要基址寄存器(EBP、EBX)和变址寄存器(EDI、ESI)叠加使用进行寻址

  - 寄存器相对寻址：用位移量加基址或变址寄存器的内容寻址数据段中存储的数据

  - 相对基址加变址寻址：用基址寄存器和变址寄存器加位移量组成存储器地址，通常用来寻址存储器中的二维数据数据

  - 比例变址寻址：使用两个32位寄存器(基址寄存器和变址寄存器)，第二个寄存器与比例因子(1、2、4、8)相乘进行数据寻址

- 常用的汇编指令：

### 2.2.2 反汇编

反汇编是将机器语言转换成汇编代码的过程，将人类难以理解的机器语言转换具有符号语义的指令语言。

反汇编流程：

  - 确定反汇编的代码区域，即区分出程序的代码和数据段

  - 确定程序代码入口之后，读取该位置的二进制机器指令，执行表查找，将机器码的值和它对应的汇编语言助记符提取出来，然后根据指令状态机提取操作数

  - 获取指令并解码出所有操作数之后，需要对它的汇编语言等价进行格式化，输出反汇编代码

  - 完成第一条指令的反汇编之后，重复上述过程，继续反汇编下一条指令，直到反汇编完程序文件中的指令代码

典型算法：

### 2.2.3 代码混淆

代码混淆是一种将计算机程序代码转换成一种功能上等价，但是难以阅读和理解的变形

### 2.2.3 反调试

- 基于调试特征检测的反调试

程序处于被调试状态时

  - PEB中bingDebug标志会被置于非0

  - PEB结构中的NtGlobalFlags标志在Windows 2000及以后平台中会被设置成一个特定的值

  - 进程堆中也有一个标志Heap_ForceFlags可用于调试检测，通常情况下为0

- 基于调试特征隐藏代码

  - 异常中断指令int 3常被用来设置软件断点，在程序代码里植入int 3指令是一个经典的反调试手段。 int 3未调试时是异常，调试时是断点；int 0x2d更有隐蔽性

## 2.3 Windows操作系统基础

### 2.3.1 PE文件结构

PE(Portable Executable)文件是微软Windows操作系统上的可执行文件，包括扩展名EXE、DLL、OCX、SYS、COM等

PE文件结构划分为：

具体内容P44-50

### 2.3.2 进程管理

进程是计算机中的程序关于特定数据集合上的一次运行活动，是系统进行资源调度和分配的基本单位。

Windows进程由EPROCESS块表示，其中包含进程控制块(PCB)、进程坏境块(PEB)，其主要结构内容：

具体说明P51

### 2.3.3 线程管理

线程是程序执行流的最小单元，是进程中的一个实体，是被操作系统独立调度和分派的基本单位。线程本身不占用系统资源，与同属于一个进程的其他线程共享进程所拥有的全部资源。

线程块是线程的基本结构，主要内容：

详细内容P52-54

### 2.3.4 内存管理

Windows32操作系统中，0x7ffffff下的地址默认为用户态内存地址，0x8000000以上的地址默认为系统内核空间地址。

Windows系统使用内存管理器对内存进行管理，主要负责：①将进程的虚拟地址空间转译到物理内存 ②在内存不足时将数据换页到磁盘

### 2.3.5 对象和句柄管理

Windows使用对象模型为执行题中实现的各种内部服务提供一致的、安全的访问途径，并设计了对象管理器负责创建、删除、保护和跟踪对象

Windows内部有两种类型对象：

- 执行体对象：由执行组件(进程管理器、内存管理器、I/O子系统)所实现的对象

- 内核对象：由Windows内核实现的一组更为基本的对象，在用户模式下是不可见的，在执行体内部被创建和使用

执行体对象封装了一个或多个内核对象

对象组成：

当一个进程根据名称来创建或者打开对象时，系统返回一个句柄，进程需要根据该句柄对该对象进行访问和管理

Windows32系统下的句柄表项由指向对象的指针和访问掩码组成

### 2.3.6 文件系统

文件系统是操作系统中对文件存储设备的空间进行组织和分配，负责文件存储并对存入的文件进行保护和检索的系统，包括为用户提供创建文件，读入、修改、存储文件等具体功能

Windows操作系统包含对CDFS、UDF、FAT12、FAT16、FAT32、NTFS文件系统格式的支持，不同格式使用于不同的特定坏境